GuardPi

IoT Akıllı Güvenlik Sistemi

Nesnelerin İnterneti — Proje Raporu

Işık Üniversitesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Tolga Olguner — 23YÖBİ1053

Danışman: Dr. Şahin Aydın

2025–2026 Bahar Dönemi

# İçindekiler

İçindekiler	2

1. Özet	3

2. Giriş	3

2.1. Problem ve Motivasyon	3

2.2. Amaç	3

2.3. Kapsam	3

3. Sistem Gereksinimleri	4

3.1. Fonksiyonel Gereksinimler	4

3.2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler	4

4. Sistem Mimarisi	4

5. Donanım Bileşenleri	5

6. Yazılım ve Veritabanı	5

6.1. Backend (Python / Flask)	5

6.2. Frontend (Web Dashboard)	5

6.3. Veritabanı (SQLite)	5

7. Öne Çıkan Algoritmalar	6

8. Özellikler ve İşlevler	6

9. Test ve Sonuçlar	6

10. Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler	7

11. Sonuç ve Gelecek Çalışmalar	7

# 1. Özet

GuardPi, Raspberry Pi 3B+ üzerinde geliştirilen, düşük maliyetli ve açık mimarili bir IoT (Nesnelerin İnterneti) akıllı güvenlik sistemidir. Sistem; hareket algılama, yangın ve duman tespiti, sıcaklık-nem izleme, RFID ile yetkilendirme ve canlı kamera görüntüleme işlevlerini tek bir platformda birleştirir. Tüm sensör verileri gerçek zamanlı olarak işlenir ve web tabanlı bir kontrol paneli (dashboard) üzerinden herhangi bir cihazdan izlenebilir. Olaylar bir SQLite veritabanına kaydedilir, alarm anında otomatik video kaydı alınır. Proje, ticari alarm sistemlerine kıyasla uygun maliyetli, esnek ve uzaktan erişilebilir bir alternatif sunmayı amaçlamaktadır.

# 2. Giriş

## 2.1. Problem ve Motivasyon

Ev ve iş yeri güvenliği giderek artan bir ihtiyaçtır; ancak hazır ticari alarm sistemleri çoğunlukla pahalı, kapalı (üreticiye bağımlı) ve aylık aboneliğe dayalıdır. Ayrıca bu sistemlerde uzaktan gerçek zamanlı izleme ve farklı tehdit türlerinin (hareket, yangın, gaz) tek panelde toplanması sınırlıdır. Nesnelerin İnterneti yaklaşımı; uygun maliyetli donanım, açık yazılım ve internet üzerinden erişim ile bu sorunlara esnek bir çözüm sunar.

## 2.2. Amaç

Bu projenin amacı; Raspberry Pi tabanlı, çok sensörlü, gerçek zamanlı izlenebilen ve düşük maliyetli bütünleşik bir güvenlik sistemi geliştirmektir. Sistem hem fiziksel güvenliği (hareket, izinsiz giriş) hem de çevresel tehlikeleri (yangın, duman) izleyebilmelidir.

## 2.3. Kapsam

Proje; donanım kurulumu (sensörler ve aktüatörler), gömülü yazılım geliştirme (Python), web arayüzü (dashboard), veritabanı tasarımı (SQLite) ve sistemin uçtan uca test edilmesini kapsar. Sistem, Raspberry Pi üzerinde bir servis olarak kesintisiz (7/24) çalışacak şekilde yapılandırılmıştır.

# 3. Sistem Gereksinimleri

## 3.1. Fonksiyonel Gereksinimler

- Hareket algılandığında alarm üretilmeli ve otomatik video kaydı alınmalı.

- Yangın/aşırı ısı ve gaz/duman tespit edildiğinde uyarı verilmeli.

- Yetkili RFID kart ile alarm susturulabilmeli; yetkisiz kart denemeleri kaydedilmeli.

- Sıcaklık ve nem değerleri sürekli ölçülmeli ve geçmişi tutulmalı.

- Canlı kamera görüntüsü web üzerinden izlenebilmeli, anlık görüntü alınabilmeli.

- Tüm olaylar zaman damgasıyla veritabanına kaydedilmeli.

- Sistem web panelinden kurulup (arm) kapatılabilmeli (disarm).

## 3.2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

- Gerçek zamanlılık: durum değişiklikleri panele 1 saniyeden kısa sürede yansımalı.

- Güvenilirlik: bir sensör arızalansa bile sistem çalışmaya devam etmeli (hata toleransı).

- Süreklilik: sistem yeniden başlatma sonrası otomatik ayağa kalkmalı (systemd).

- Erişilebilirlik: panel masaüstü ve mobil tarayıcılardan kullanılabilmeli.

- Düşük maliyet ve açık mimari.

# 4. Sistem Mimarisi

Sistem katmanlı bir mimariye sahiptir. Sensörler fiziksel veriyi toplar; Raspberry Pi üzerindeki Python yazılımı bu veriyi işler ve karar verir; Flask web sunucusu veriyi tarayıcıya sunar. Veri akışı aşağıdaki gibidir:

Sensörler  →  Raspberry Pi (Python)  →  Flask Sunucu  →  Web Dashboard

| Katman | Görev |
| --- | --- |
| Donanım katmanı (hardware.py) | Sensör ve aktüatör sürücüleri; hata toleranslı erişim |
| Kontrol katmanı (controller.py) | Alarm mantığı, çok-thread'li sensör döngüleri, yangın algoritması |
| Veri katmanı (database.py) | SQLite: olay kaydı, sensör geçmişi, ayarlar, RFID kartlar |
| Web katmanı (app.py) | Flask REST API, SSE gerçek-zamanlı akış, MJPEG kamera yayını |

Tablo 1: Yazılım katmanları ve görevleri

# 5. Donanım Bileşenleri

Sistem, bir Raspberry Pi 3B+ kart üzerinde aşağıdaki bileşenlerden oluşur. Bileşenler GPIO ve SPI arayüzleri üzerinden bağlanmıştır.

| Bileşen | Pin / Arayüz | İşlevi |
| --- | --- | --- |
| PIR HC-SR501 | GPIO17 | Hareket (izinsiz giriş) algılama |
| AM2301 (DHT22) | GPIO4 | Sıcaklık ve nem ölçümü (dijital) |
| MQ-2 | GPIO23 (DO) | Gaz ve duman algılama (dijital eşik) |
| RC522 | SPI · CE0, RST GPIO25 | RFID kart okuma / yetkilendirme |
| Pi Kamera | CSI | Canlı görüntü ve video kaydı |
| Buzzer | GPIO27 | Sesli alarm |
| LED | GPIO22 (330Ω) | Görsel alarm göstergesi |

Tablo 2: Donanım bileşenleri ve bağlantıları

Besleme; sensörlerin gerektirdiği gerilime göre 5V (PIR, MQ-2) ve 3.3V (AM2301, RC522) raylarından sağlanır. RC522 yalnızca 3.3V ile beslenir; 5V kartı kalıcı olarak zarar verir. AM2301'in veri hattında kararlılık için 10 kΩ pull-up direnci kullanılmıştır.

# 6. Yazılım ve Veritabanı

## 6.1. Backend (Python / Flask)

Backend tamamen Python ile geliştirilmiştir. Sistem başlatıldığında controller beş ayrı iş parçacığı (thread) çalıştırır: sıcaklık/nem okuma (ve yangın kontrolü), gaz okuma, RFID okuma, alarm sireni ve periyodik veri kaydı. Bu sayede tüm sensörler eşzamanlı izlenir. Flask web sunucusu; REST API uç noktaları, Server-Sent Events (SSE) ile gerçek zamanlı veri itme ve MJPEG ile canlı kamera yayını sağlar. Sistem systemd servisi olarak 7/24 çalışır ve yeniden başlatmalarda otomatik ayağa kalkar.

## 6.2. Frontend (Web Dashboard)

Arayüz, harici bir kütüphane kullanılmadan saf HTML, CSS ve JavaScript ile geliştirilmiştir; bu sayede internet bağlantısı olmadan da çalışır. Panel SSE ile gerçek zamanlı güncellenir, grafikler Canvas API ile çizilir, aydınlık/karanlık tema desteklenir ve PWA olarak mobil cihaza kurulabilir. Alarm anında sesli ve görsel bildirim verir.

## 6.3. Veritabanı (SQLite)

Veriler, sunucusuz ve gömülü bir veritabanı olan SQLite üzerinde, iş parçacığı güvenli (thread-safe) biçimde saklanır. Dört tablo kullanılır:

| Tablo | İçerik |
| --- | --- |
| events | Olay kayıtları (zaman, tür, detay): hareket, gaz, yangın, RFID, susturma |
| authorized_cards | Yetkili RFID kartları (UID, isim, eklenme tarihi) |
| readings | Sensör geçmişi (zaman, sıcaklık, nem, gaz durumu) |
| settings | Çalışma-zamanı ayarları (kur/kapat, eşikler) — kalıcı |

Tablo 3: SQLite veritabanı tabloları

# 7. Öne Çıkan Algoritmalar

Rate-of-rise yangın tespiti: Yalnızca mutlak sıcaklık eşiği değil, ani sıcaklık artış hızı da izlenir. Oda serin olsa bile sıcaklık 20 saniye içinde 4°C'den fazla artarsa yangın işareti sayılır; bu, erken uyarı sağlar.

Gaz histerezisi: MQ-2'nin dijital çıkışındaki anlık titremelerin yanlış alarma yol açmaması için, uyarı ancak üst üste birkaç "gaz" okumasından sonra verilir ve yeterli "normal" okuma sonrası kaldırılır.

SSE ile gerçek zamanlılık: Tarayıcının sürekli sorgu yapması yerine sunucu, durum değiştiğinde veriyi anında iter (Server-Sent Events). Böylece gecikme ve ağ yükü azalır.

Kesintisiz video kaydı: Kamera sürekli MJPEG canlı yayını yaparken, alarm anında donanım H264 kodlayıcı ile ayrı bir akıştan kısa video klibi kaydedilir; canlı yayın bozulmaz.

# 8. Özellikler ve İşlevler

- Hareket alarmı ve olay anında otomatik video kaydı

- Yangın / aşırı ısı ve gaz / duman algılama

- RFID kart ile yetkilendirme ve alarm susturma

- Canlı kamera yayını ve anlık görüntü (snapshot) alma

- Gerçek zamanlı web dashboard: sıcaklık/nem trendi, olay kayıtları, görüntü galerisi

- Sistem kurma/kapatma (arm/disarm) ve ayarlanabilir eşikler

- Sesli ve görsel alarm; tarayıcı bildirimi

# 9. Test ve Sonuçlar

Tüm bileşenler tek tek ve ardından uçtan uca test edilmiştir. Sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.

| Test | Durum | Not |
| --- | --- | --- |
| LED + buzzer alarmı | Başarılı | GPIO çıkışları doğrulandı |
| PIR hareket algılama | Başarılı | Boşta LOW, harekette tetikleme |
| AM2301 sıcaklık/nem | Başarılı | Kararlı okuma (bit-bang modu) |
| MQ-2 gaz/duman | Başarılı | Histerezis ile kalibre edildi |
| RC522 RFID | Başarılı | Yetkili kart tanındı |
| Kamera + video kayıt | Başarılı | Canlı yayın + H264 klip |
| Uçtan uca alarm zinciri | Başarılı | Hareket→alarm→video→susturma |

Tablo 4: Test sonuçları

# 10. Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler

MQ-2 eşik kalibrasyonu: Dijital çıkışın eşiği yalnızca modül üzerindeki potansiyometre ile ayarlanabildiğinden ve sensör ısındıkça taban değer kaydığından kalibrasyon zordu. Çözüm olarak donanım ayarına ek bir yazılım histerezisi eklenerek kararlılık sağlandı.

AM2301 okuma güvenilirliği: Sensör kütüphanesinin pulseio yolu sürekli hata veriyordu. Bit-bang moduna (use_pulseio=False) geçilerek kararlı okuma elde edildi ve GPIO kilit sorunu ortadan kalktı.

Arızalı RFID modülü: İlk RC522 modülü güç LED'i yanmasına rağmen haberleşmiyordu. Versiyon register'ı okunarak (0x00 yanıt) modülün arızalı olduğu tespit edildi; ikinci modülle sorun çözüldü.

GPIO/kaynak çakışmaları: Servis çalışırken aynı pine ikinci bir erişim çakışma veriyordu. Testler, sistemi geçici durdurarak veya çalışan uygulama üzerinden (olay kaydı izlenerek) yapıldı.

# 11. Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

GuardPi, hedeflenen tüm işlevleri karşılayan, çalışan ve doğrulanmış bir IoT güvenlik sistemidir. Düşük maliyetli donanım ve açık yazılım ile hareket, yangın, gaz ve erişim güvenliğini tek bir gerçek zamanlı panelde birleştirmektedir.

Gelecekte planlanan geliştirmeler:

- Telegram / e-posta ile uzaktan anlık bildirim (alarm anında video gönderimi)

- Yapay zeka ile görüntüden insan/nesne tanıma ve yanlış alarmı azaltma

- Analog gaz ölçümü için ADC (örn. ADS1115) entegrasyonu

- Bulut yedekleme, çoklu cihaz yönetimi ve native mobil uygulama